Le Microprocesseur 80 X86

Le microprocesseur 80 X86 a été crée par la société INTEL.

Le premier microprocesseur est un quatre (4) bits : 4004 a été lancé  en 1971, ensuite a donné naissance aux huit bits 8080 et 8085.

la micro-informatique a pris une grande dimension  à la création du premier seize (16) bits 80 86, suivi du 80 88 (un 16 bits ayant un bus de donnée de 8 bits).

Ensuite le 80286 qui aussi un seize (16) bits est apparu au environ de 1985. il est plus puisant que les microprocesseurs précédents. sa particularité, en plus du mode réel qui assure la compatibilité des microprocesseurs précédent, qui est par défaut, un nouveau mode est introduit: c’est le mode protégé.

1°)- Architecture

le 80 X86 est structure en quatre unités fonctionnelles travaillant en parallèle :

adresse

a.u                                        b.u              a0..a23

Unité d’adresses                             Unité de Bus

cmdes

Unité de

pré-recherche     données

des instructions

d0 ..d15

e.u                                               i. u

Unité d’exécution                                            Unité d’instruction     horloge

registres                                                  R.I.

schema fonctionnel du microprocesseur

Le Fonctionnement :

- L’Unité de Bus gère toutes les opérations relatives aux Bus. Elle engendre les signaux nécessaires pour les adresses, les données et les commandes, et contrôle également l’organisation du système lorsque des processus ou des extensions sont connectées aux bus. Lorsqu’elle n’est pas occupée, pré-recherche les instructions suivantes dans la mémoire et les introduit dans une file d’attente.

- L’Unité d’adresse gère la mémoire, les protections et calcule les adresses physiques à partir des adresses logiques.

- L’Unité d’instruction reçoit les instructions de la file d’attente de L’Unité de Bus, les décode et place le résultat dans une autre file d’attente de l’Unité d’Exécution.

- L’Unité d’Exécution les exécute et utilise les bus pour transférer des données vers les mémoires ou les entrées/sorties.

2°)- Les Registres internes :

Un registre est:

- mémoire spécialisée

- de capacité limitée

- affectée à  des fonctions particulières pour concourir à l’exécution des opération dans un traitement.

Lorsqu’on programme, on se sert des registres et ce de façon implicite ou explicite.

2.1- registres généraux

huit (8) Registres généraux sur huit (8) bits chacun.

Sauvegarde des informations utilisées fréquemment ou des résultats intermédiaires.

ces registres sont:

al		ah

bl		bh

cl		ch

dl		dh

Combinés deux à deux, ils donnent quatre (4) Registres généraux de seize (16) bits.

| ah | al |  | ax |
| --- | --- | --- | --- |
| bh | bl |  | bx |
| ch | cl |  | cx |
| dh | dl |  | dx |

En plus d’être général, les registres de 16 bits ont des rôles particuliers avec certaines opérations.

- Le registre AX  : L’Accumulateur pour les opérations arithmétiques (multiplication et division ...) et d’entrées/sorties.

- Le registre BX  : Sert aussi de Registre de Base ans le calcul de l’adresse effective d’un objet en mémoire.

- Le registre CX  : Sert de Compteur (boucle).

- Le registre DX  :  Extension de l’accumulateur a 32 bits, intervient toujours dans les instructions de multiplication et division et les opérations d’entrées/sorties.

2.2- Registres qui servent essentiellement à calculer des adresses en mémoire (16 bits)

- 2 Registres d’index :

- SI	Source index

- DI	Destination index

- Parcourir  des tables ou manipuler des chaînes de caractères.

- 2 registres pointeurs de la pile :

- BP Base pointer : registre d’accès aux éléments de la pile

- SP stack pointer : pointeur du sommet de pile LIFO (last in first out)

- 1 registre pointeur  programme :

- IP Instruction Program : pointeur de l’instruction courante. Il ne peut être modifier que par le séquenceur.

- 2.3-  4 Registres Sélecteurs de Segments :

- Chaque registre donne l’adresse mémoire du segment associé.

- CS 	Sélecteur Segment de Code (Code Segment)

- DS  Sélecteur Segment de données (Data Segment )

- SS  Sélecteur Segment de  Pile (Stack Segment)

- ES  Sélecteur Segment supplémentaire (Extra Segment )

2.4- Registre d’état :

|  | nt | iopl |  | of | df | if | tf | sf | zf |  | af |  | pf |  | cf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

| pos. du bit | parfois marqué | nom | fonction |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | c | cf | Mis à 1 si retenue, sinon 0 |
| 2 | p | pf | Parité: mis à 1 si parité pair |
| 4 | a | af | Retenue sur quarté de faible poids du registre AL |
| 6 | z | zf | Indicateur de zéro : 1 si résultat nul |
| 7 | s | sf | signe : identique au premier bit du fort poids |
| 8 | t | tf | si à 1 :déclenche un IT après l’instruction suivante puis revient a 0 |
| 9 | i | if | autorisation d’ITs masquables |
| 10 | d | df | 1 decrémentés, 0 incrémentés les index visés |
| 11 | o | of | Dépassement sur résultat signé, mise alors à 1 |
| 12/13 |  | iopl | niveau de privilège d’E/S (mode protégé) |
| 14 |  | nt | Emboîtements des taches (mode protégé) |

3°) ORGANISATION DE LA MEMOIRE ET LE CALCUL D’ADRESSE

- La plus petite unité adressable est l’octet.

- En mode réel, la taille de la mémoire est de 220 structurée en segment.

- Chaque segment peut avoir une longueur maximale de 216 et commence à une adresse physique (adresse réelle) multiple de 16.

- Un emplacement mémoire est spécifié par une adresse logique qui est constituée d’un numéro de segment et du déplacement dans ce segment.

- L’adresse logique est transformée en adresse effective (adresse physique ) par l’Unite d’Adresse  de la manière suivante :

adresse physique  =  numéro de segment *16 + déplacement

Remarque:

- Un emplacement mémoire a plusieurs adresses logiques mais une seule adresse physique (. il appartient à plusieurs segments).

- Exemple  le 17ieme octet du 1er segment est le 1er octet du 2ieme segment

| adresse physique | mémoire | numéro de segment | adresse logique et le calcul d’adresse |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| A |  |  |  |
| B |  |  |  |
| C |  |  |  |
| D |  |  |  |
| E |  |  |  |
| F |  |  |  |
| 10 |  | 1 |  |
| 11 |  |  | (0,11) ou (1,1)Þ0*10+11=1*10+1=11 |
| 12 |  |  |  |
| i*10 |  | i |  |
| i*10+1 |  |  |  |
| i*10+2 |  |  |  |
| i*10+3 |  |  | (i,3) ou (i-1,13) ou (i-2,23) ect... Þ i*10+3=(i-1)*10+13=(i-2)*10+23 |

4°)STRUCTURE  INTERNE D’UN PROGRAMME

Un programme est constitué de 3 segments et d’une entête et éventuellement d’un segment supplémentaire:

- entête :PSP ( Préfix status program)  :les informations nécessaires et suffisantes pour l’exécution du programme

- segment de données :   zone mémoire qui contient les données

- segment de code: zone mémoire qui contient les instructions

- segment de pile : zone mémoire associée aux opérations de pile

- extra segment    : zone mémoire qui contient des données spécifiques facultatifs

PSP

le n° de segment est dans DS

Donnée

le n° de segment est dans CS

Code

le n° de segment est dans SS

Pile

L’ordre des segments est indépendant, selon la définition de l’utilisateur.

Les différents segments peuvent avoir le même numéro de segment en mémoire (le calcul d’adresse physique se fait a partir du même numéro de segment).

5°)FORMAT D’UNE INSTRUCTION MACHINE :

| COP | MOD | DEPLACEMENT | OPERANDE IMMEDIAT |
| --- | --- | --- | --- |

Si le COP est toujours   présent, les autres champs dépendent de la nature de l’instruction.

5.1 LE CODE OPERATION : COP  sur un octet

| XXXX XXXX |  | XXXREGXXX |
| --- | --- | --- |
| XXXX XREG |  | XXXX WREG |
| XXXX XXDW |  |  |

Avec:

D=1  Þ  REG est destinataire

D=0  Þ  REG est source

et

W=1    Þ  donnée sur 16 bits

W=0     Þ  donnée sur 08 bits

REG : 3 bits

|  | Registre de 8 bits | Registres de 16 bits |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | AL | AX |  |  |  |
| 001 | CL | CX |  |  | Reg_segment |
| 010 | DL | DX |  | 00 | ES |
| 011 | BL | BX |  | 01 | CS |
| 100 | AH | SP |  | 10 | SS |
| 101 | CH | BP |  | 11 | DS |
| 110 | DH | SI |  |  |  |
| 111 | BH | DI |  |  |  |

5.2 LE MODE D’ADRESSAGE : MOD sur un octet

| MOD | REG | REG/M |
| --- | --- | --- |

MOD : sur 2 bits

| valeur | SIGNIFICATION |
| --- | --- |
| 00 | Pas de déplacement si REG/M=110 alors adresse effective sur 16 bis |
| 01 | déplacement sur 1 octet |
| 10 | déplacement sur 2 octets |
| 11 | REG/M est registre |

REG/M: sur 3 bits

| valeur | MOD=00 | MOD=01 | MOD=10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | (BX)+(SI) | Idem que MOD=00 | Idem que MOD=00 |
| 001 | (BX)+(DI) | + déplacement | + déplacement |
| 010 | (BP)+(SI) | avec extension | avec extension |
| 011 | (BP)+(DI) | du signe | du signe |
| 100 | (SI) | sur 8 bits | sur 16 bits |
| 101 | (DI) |  |  |
| 110 | dépl.sur 16 bits | (BP) + dépl.sur 8 bits | (BP) + dépl.sur 16 bits |
| 111 | (BX) | (BX) + dépl.sur 8 bits | (BX) + dépl.sur 16 bits |

DEPLACEMENT  est sur 8 ou 16 bits  selon le mode

OPERANDE IMMEDIAT (VALEUR ) est sur 8 ou 16 bits selon le second opérande

REMARQUE:

? La longueur de l’instruction est de 7 octets (1 octet de préfixe), 80-386 peut aller jusqu’à  14 octets

? A partir du 80-386 le déplacement et valeur peuvent être sur 32 bits et ceci est indiqué par un octet de préfixe.

6°) Syntaxe d’une instruction assembleur:

|< Etiquette >|       Cmde     |< Opérande >|

avec |< ...>| : Facultatif

Opérande : Destination |<,Source >|

Registre

Destination

Mémoire

Valeur

Source                             Registre

Mémoire

Registre: peut être soit :

- un registre de 8 bits (AL  - BH)

- un registre de 16 bits (AX - DI ou registre segment)

- un  regitre segment (ES - DS )

direct                 Etiquette

indirect              [reg]   (SI,DI,BX,BP)

basé                  dépl.[reg] (dépl.:Etiquette ou valeur signée et reg:BX ou BP)

mémoire          direct indexé      Etiquette[reg]   (SI ou DI)

indirect indexé    [reg _B][reg_I]          (reg_B :BP ou BX et reg_I: SI ou DI)

basé indexé        dépl.[reg _B][reg_I]  (dépl.:Etiquette ou valeur signée et

reg_B :BP ou BX et reg_I: SI ou DI)

reg:   registre

reg_B: registre de base

reg_I: registre d’index

dépl. : valeur signée ou Etiquette

6.1 DEFINITION D’UN SEGMENT :

Nom_segment 	SEGMENT		|< type >|    |<STACK>|

Corps

Nom_segment		ENDS

BYTE

WORD

Type                                 DWORD

PARA

PAGE

- BYTE : le segment commence juste au premier octet libre, c.a.d. juste après le segment précédemment défini.

- WORD : le segment commence juste au premier mot  libre (adresse physique paire)

- DWORD : le segment commence juste au premier double mot  libre (adresse physique multiple de 4)

- PARA : est l’option par défaut, le segment commence au début d’un segment physique (adresse physique est multiple de 16).

- PAGE : le segment commence aune adresse physique multiple de 256

Lorsque  le type est BYTE ou WORD ou DWORD le numéro associé à ce segment est le numéro de segment physique où se trouve le premier octet ou le mot ou le double mot libre.

STACK : indique que c’est le segment de pile

Donnée (réservation de zone ou la génération de valeurs)

Corps

Code ( ensemble de procédures ou d’instructions )

REMARQUE :

Dans un segment, il peut y avoir des données et du code en même temps. Mais de préférence,   séparer les données du code.

6.2 DEFINITION D’UNE PROCEDURE :

Nom_procédure 	PROC 		|< Genre >|

Séquence

Nom_procédure	ENDP

NEAR

Genre

FAR

NEAR : la procédure est local au segment , elle doit être dans le même segment que la procédure appelante.

FAR :  la procédure  peut être dans autre segment que le segment appelant .

Séquence : est une suite d’instructions

6.3 SCHEMA DE PROGRAMME :

Un programme est constitué de trois segments :

- Un segment de  PILE

- Un segment de DONNEE

- Un segment de CODE

Le numéro de chaque segment est dans le registre correspondant (donnée dans DS, code dans CS et pile dans SS);	mais on peut avoir les 3 segments ayant le même numéro.

6.3.1 STRUCTURE D’UN PROGRAMME

Il est recommandé de structurer tout programme  comme suit :

|<Segment de pile >|

Segment de donnée

Segment de code

END		Etiquette

Etiquette : indique au système la première instruction à exécuter pour ce programme.

Remarque :

- Si le segment de pile est omis, une pile (zone mémoire bien déterminée) est associée au programme ayant une taille de 64K - longueur du programme (donnée + code)

- on peut  avoir la pile, les données et le code dans un seul segment.

7°)FORMAT DES DONNEES:

Les différents types de données utilisées sont :

7.1 NOMBRE :

- Binaire : est une suite de 0 et de 1 qui se termine par la lettre B;

- Octal   : est suite de chiffres de valeur inférieur à 8 qui se termine par la lettre O;

- Décimal : est la base par défaut, est une suite de chiffres décimaux qui se termine par la lettre D;

- Hexadécimal : est suite de chiffres appartenant à l’ intervalle  [0 .. F] qui commence obligatoirement par un chiffre appartenant al’ intervalle [0 .. 9] et se termine par la lettre H.

Les nombres ayant une longueur supérieur à un octet sont représentés en mémoire comme suit :

- L’octet de faible poids est rangés a l’ adresse faible du champs et l’octet de FORT POIDS à l’ octet FORTE.

- Exemple : La valeur 125H  représenté sur un mot mémoire est rangée comme suit

| adresse | mémoire |
| --- | --- |
| a | 25 |
| a+1 | 01 |

7.2 CARACTERE :

Est une suite de caractères alphanumérique et caractères spéciaux encadrée par des quotes ( ’ ).Chaque caractère est représenté par sa valeur ASCII.

Si le caractère quote est dans la suite, alors elle est doublée.

Registre pour calcul de l’adresse physique :

| Référence mémoire | Registre Segment |  | Offset (Décalage) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | par défaut | remplacement possible |  |  |
| recherche d’une instruction | CS | Aucun | IP |  |
| Opération sur Pile | SS | Aucun | SP |  |
| Variables (les exceptions suivent) | DS | CS,SS,ES | adresse effective |  |
| Source pour une chaîne | DS | CS,SS,ES | SI |  |
| Destination pour une chaîne | ES | Aucun | DI |  |
| Registre BP remplaçant le registre de base | SS | CS,DS,ES | adresse effective |  |
| Registre BX remplaçant le registre de base | DS | CS,SS,ES | adresse effective |  |

INITIALISATION DES REGISTRES   :

Lorsque’ on lance l’ exécution d’ un programme, le DOS lit tout d’ abord le PSP et initialise les registres du microprocesseur selon des règles rigoureuses.

STRUCTURE DU PROGRAMME

Segment de Pile

Segment de données

Segment de code

STRUCTURE INTERNE

DS,ES

PSP

SS

PILE

SP

DONNEE

CS

CODE                        IP

STRUCTURE DU PROGRAMME

Segment de données

Segment de code

STRUCTURE INTERNE

DS,ES

PSP

SS

DONNEE

CS

CODE                         IP

PILE                          SP

- Le registre IP contient  l’adresse du début d’exécution (valeur associée au symbole qui suit le END).

- Le registre SP contient l’adresse du dernier octet de la pile si elle définie, sinon la valeur 0 ce qui indique le dernier octet du segment (216) sachant que opération sur le registre SP est décrémenté de 2 qui nous donne -2 = 0FFFEH qui sera pris comme adresse (valeur non signée).

- les registres sélecteurs sont initialisés comme suit :

Les Registres DS et ES pointent le segment du PSP.

Le Registre CS pointe le segment qui contient la première instruction à exécuter.

le registre SS pointe le segment de pile si il est défini (segment de type STACK), sinon le premier segment du programme (juste après le PSP)

Les DIRECTIVES :

Une directive, contrairement à une instruction est interprété par l’assembleur (traducteur). Elle permet d’introduire des paramètres et de générer des données. Par contre une instruction est traduite pour être exécuter

- ASSUME : Affecte un registre segment à un segment.

- syntaxe :

- ASSUME     Reg_selecteur:Nom_de_segment|< Reg_selecteur:Nom_de_segment,...>|

- signifie le registre segment spécifié assume la charge de contenir l’adresse  (numéro) du départ du segment

- EQU : Equivalent

- syntaxe :

- etiquette 	EQU		Expression

- Affecte la valeur de l’expression a l’Etiquette.

- = « signe égal » sert à redéfinir les constantes. Est semblable a EQU  mais permet de redéfinir des affectation en cours de route.

- syntaxe :

- label=Expression

- EVEN : pair Impose a IP une adresse paire

- syntaxe :

- EVEN

- ORG : Origine Spécifie l’adresse de départ du code

- syntaxe :

- ORG		Expression

- %out texte : liste le «  texte sur écran pendant l’assemblage, ce qui permet de suivre sa traduction.

- ; ce qui suit est commentaire jusqu’à la fin de ligne.

- ;; le commentaire qui suit n’apparaît pas sur dans le listing.

- .RADIX Sert à définir une fois pour toutes la base de conversion.

- syntaxe :

- .RADIX		Base

- END : indique le du programme a l’assembleur.

- syntaxe :

- END		|<Etiquette>|

- où Etiquette indique la 1ère instruction exécutable du programme.

- AUTRES :

- SEGMENT, ENDS, PARA,WORD, BYTE, PAGE : voir définition de segment

- PROC, ENDP, FAR, NEAR : voir définition de procédure

- SCHEMA D’UN PROGRAMME :

- ;definition du segment de pile

- s_pile	SEGMENT

- DB	lgueur DUP (?)

- s_pile	ENDS

- ;définition du segmennt de données

- s_donnee	SEGMENT

- ; déclarations de valeurs et

- ;génération de zone de travail

- s_donnee	ENDS

- ;définition du segment code (prgramme)

- s_code		SEGMENT

- ASSUME 	CS:s_code,DS:s_donnee

- ASSUME	SS:s_pile

- debut		proc                                    ;__________________________

- mov		AX,s_donnee    ; initialisation du reg segment DS   |

- mov		DS,AX             ;___________________________|

- ;___________________________

- ;corps de la procedure principale   |

- ;___________________________|

- MOV		AH,4CH	;________________________

- INT		21H                ; indique la fin du programme  |

- debut		ENDP                                   ;________________________|

- ENDS

- END		debut

- LES INSTRUCTIONS

- 1°) - Les instructions de transferts

- Instruction   MOV

- [etiquette]	MOV		Destination,Source

- transfère une donnée (1 ou 2 octet(s))de la source vers la destination.

- les indicateurs du registre d’état (F) : inchangés

- Immédiat

- 1 octet

- AL

- mémoire                                                       .

- 1 octet                                                         .

- .

- DH

- Immédiat

- 2 octets

- AX

- mémoire                                                       .

- 2 octets                                                         .              Les Registres Sélecteurs

- .                 ne peut  être chargés

- en Mode Immédiat

- SP

- CS    DS

- ES    SS

- Instruction XGCH :

- [etiquette]	XCHG		Destination,Source

- échange, permute les contenus des opérandes source et destination (octet ou mot ).

- Registre et mémoire

- destination et source sont soient

- Registre et Registre

- Remarque : Sont Exclus les registres Sélecteurs								les indicateurs du registre d’état (F) : inchangés

- Instruction LEA

- [etiquette]	LEA		Destination,Source

- Destination : Obligatoirement  est un registre seize (16) bits

- source 	       : Opérande  en mémoire

- Chargement de l’adresse effective de l’opérande dans le registre.

- Adresse effective est le déplacement dans le segment

- les indicateurs du registre d’état (F) : inchangés

- LEA		Destination,Source

- est équivalent à

- MOV	Destination,OFFSET source

- Instruction LDS

- [etiquette]	LDS		Destination,Source

- Destination : Obligatoirement  est un registre seize (16) bits

- source 	       : Opérande  en mémoire

- Transfert un pointeur de 32 bits contenant l’adresse d’un segment et son déplacement dans DS et un  Reg.

- Le pointeur est  en mémoire  dans double mot.

- REG 16 bits  reçoit le contenu de source et DS reçoit le contenu de (source +2)

- les indicateurs du registre d’état (F) : inchangés

- 1°) - Les instructions Arithmétiques

- Remarque:

- Les Opérandes peuvent être aussi bien sur un octet que sur un mot (2 octets)

- Les registres Sélecteurs  sont exclus pour toutes les opérations arithmétiques

- Instruction

- [etiquette]	ADD		Destination,Source

- Destination = Destination + Source

- Instruction   ADC

- [etiquette]	ADC		Destination,Source

- Destination=Destination + Source +CF

- Destination peut être registre ou mémoire

- Source peut être registre ou mémoire ou mémoire

- Les indicateurs affectés sont : AF,CF,OF,PF,SF,ZF

- Instruction   SUB

- [etiquette]	SUB		Destination,Source

- Destination=Destination - Source

- Instruction   SBB

- [etiquette]	SBB		Destination,Source

- Destination=Destination - Source -CF

- La soustraction est identique a ADD et ADC

- Instruction  INC

- [etiquette]	INC		Destination

- Destination =Destination + 1

- Instruction  DEC

- [etiquette]	DEC		Destination

- Destination =Destination -1

- Instruction  NEG

- [etiquette]	NEG		Destination

- Destination =0 - Destination

- Destination peut être registre ou mémoire

- Les indicateurs affectés sont : AF,CF,OF,PF,SF,ZF

- 3°) - L’ instruction  de Comparaison :

- Instruction   CMP

- [etiquette]	CMP		Destination,Source

- Comparaison de deux opérandes (1 octet Ou 1 mot)

- Destination peut être registre ou mémoire

- Source peut être registre ou mémoire ou mémoire

- N.B. : 	la comparaison se fait par la soustraction de Destination  - Source, mais le résultat n’est 	pas conservé et les opérandes inchangés

- Les indicateurs affectés sont : AF,CF,OF,PF,SF,ZF

| Nombres | Condition | OF |  | SF | ZF | CF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Destination > Source | ? |  | ? | 0 | 0 |
| Non Signés | Destination = Source | ? |  | ? | 1 | 0 |
|  | Destination < Source | ? |  | ? | 0 | 1 |
|  | Destination > Source | 0/1 | = | 0/1 | 0 | ? |
| Signés | Destination = Source | 0 |  | 0 | 1 | ? |
|  | Destination < Source | 0/1 | # | 0/1 | 0 | ? |

4°) - Les instructions  de multiplication et de division :

- Instruction   MUL

- [etiquette]	MUL		multiplicateur

- Multiplication non signé entre le contenu de l’accumulateur et le multiplicateur.

- Le résultat est dans l’accumulateur  AX ou DX|AX en fonction du multiplicateur.

- Le multiplicateur peut être un registre  ou mémoire (les registres sélecteurs sont exclus).

- Multiplicateur 1 octet                         AL * Multiplicateur, le résultat est dans AX

- Multiplicateur 1 mot                        AX * Multiplicateur, le résultat est dans DX|AX

- Indicateurs du Registre F : 	OF = CF =  0  Moitié Fort poids du produit = 0

- Résultat 1 octet / 1 mot

- OF = CF =  1  Moitié Fort poids du produit # 0

- Résultat 2 octets / 2 mots

- Les Autres : Indéfinis

- Instruction   IMUL

- [etiquette]	IMUL		multiplicateur

- Multiplication signé entre le contenu de l’accumulateur et le multiplicateur.

- Le résultat est dans l’accumulateur  AX ou DX|AX en fonction du multiplicateur.

- Le multiplicateur peut être un registre  ou mémoire (les registres sélecteurs sont exclus).

- Multiplicateur 1 octet                         AL * Multiplicateur, le résultat est dans AX

- Multiplicateur 1 mot                        AX * Multiplicateur, le résultat est dans DX|AX

- Indicateurs du Registre F : 	OF = CF =  0  Moitié Fort poids du produit = extension du signe

- Résultat 1 octet / 1 mot

- OF = CF =  1  Moitié Fort poids du produit = significative

- Résultat 2 octets / 2 mots

- Les Autres : Indéfinis

- Multiplication immédiate

- Reg_resltat,Multiplicande,Valeur_immediate

- [etiquette]	IMUL

- Reg_multiplicande, Valeur_immediate

- Multiplication signé avec le mode immédiat ( à partir du 80 286)

- Multiplicande : Registre ou mémoire

- Reg_resultat ou Reg_Multiplicande : registre 8 ou 16 bits ( Registres sélecteurs exclus )

- Multiplicande*valeur immédiate , le résultat est dans Reg_resultat

- Reg_ Multiplicande* valeur immédiate, le résultat est dans Reg_ Multiplicande

- Indicateurs du Registre F : 	OF = CF =  0  Résultat est correcte

- (registre suffit pour le résultat

- OF = CF =  1 Résultat est incorrecte

- Les Autres : Indéfinis

- Instruction   DIV

- [etiquette]	DIV	Diviseur

- Division non signé du contenu de l’accumulateur AX ou DX|AX  par le diviseur.

- Le quotient est dans AL ou AX et le reste est dans AH ou DX en fonction du Diviseur.

- Le Diviseur peut être un registre  ou mémoire (les registres sélecteurs sont exclus).

- AL : Quotient

- Diviseur 1 octet                        AX / Diviseur

- AH :  Reste

- AX : Quotient

- Diviseur 1 mot                       DX| AX / Diviseur

- DX :  Reste

- Indicateurs du Registre F modifié et indéfini

- Remarque :	Une It système est déclenché (arrêt du pgme) si le diviseur est égal à 0 ou le quotient est FFH ou FFFFH

- Instruction   IDIV

- [etiquette]	IDIV	Diviseur

- Division signé du contenu de l’accumulateur AX ou DX|AX  par le diviseur.

- Le quotient est dans AL ou AX et le reste est dans AH ou DX en fonction du Diviseur.

- Le Diviseur peut être un registre  ou mémoire (les registres sélecteurs sont exclus).

- AL : Quotient

- Diviseur 1 octet                        AX / Diviseur

- AH :  Reste

- AX : Quotient

- Diviseur 1 mot                       DX| AX / Diviseur

- DX :  Reste

- Indicateurs du Registre F modifié et indéfini

- Remarque :	Une It système est déclenché (arrêt du pgme) si le diviseur est égal à 0 ou le quotient est 7FH ou 7FFFH

- Instruction   CBW

- [etiquette]	CBW

- Conversion d’octet en mot (AL en AX)

- si AL contient sxxx xxxx  alors AH reçoit ssss ssss

- Instruction   CWD

- [etiquette]	CWD

- Conversion de  mot en double mot (AX en DX|AX)

- si AX contient sxxx xxxx xxxx xxxx alors DX  reçoit ssss ssss ssss ssss

- les indicateurs du registre d’état (F) : inchangés

- 5°) - Les instructions de boucles :

- Instruction   LOOP

- [etiquette]	LOOP 		Cible

- CX: contient le nombre d’itération

- Fonctionnement :	CX              CX -1

- Si  CX # 0 alors aller à Cible

- Sinon  continuer en séquence

- Mode d’adressage est le mode relative court (déplacement est sur un octet signé )

- Remarque :  	le nombre d’octet entre l’instruction qui suit le Loop et l’instruction Cible ne doit pas 			dépassé  127 octet (déplacement est compris entre -128 et 127).

- Instruction   LOOPE

- LOOPZ

- [etiquette]	LOOPE 		Cible

- LOOPZ

- Identique a LOOP sauf que le branchement a cible se fait sur la condition  CX # 0 et ZF=1

- Instruction   LOOPNE

- LOOPNZ

- [etiquette]	LOOPNE 		Cible

- LOOPNZ

- Identique a LOOP sauf que le branchement a cible se fait sur la condition  CX # 0 et ZF=0

- les indicateurs du registre d’état (F) : inchangés

- 5°) - Les instructions de branchements  :

- Les instructions de branchements conditionnels

- Le mode d’adressage  des instructions de branchement conditionnels est le mode relatif court (déplacement  sur un octet signé). Dans un segment, le déplacement doit être compris entre      -128 et  +127 à partir de l’adresse de l’instruction qui suit le branchement.

- Instruction   JCondition

- [etiquette]	JCondition 		Cible

- Condition peut être :

- A  :  Above >			G :  Greater >

- B  :  Below <			L  :  Less   <

- E  :   Equal =       		NCondition  : NotCondition   Non condition

| Instructions | Indicateurs |  |  |  |  | Commentaires | BRANCHEMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| conditionnelles | OF | CF | ZF | PF | SF |  | SI : |
| JE /JZ | X | X | 1 | X | X |  | égal / zéro |
| JP /JPE | X | X | X | 1 | X |  | parité pair |
| JO | 1 | x | x | x | x |  | débordement |
| JS | X | x | x | x | 1 |  | signe est à 1 |
| JNE /JNZ | X | x | 0 | x | x |  | non égal / <>0 |
| JNP /JPO | X | x | x | 0 | x |  | parité impair |
| JNO | 0 | x | x | x | x |  | non débordement |
| JNS | X | x | x | x | 0 |  | signe est à 0 |
| arithmétique signé |  |  |  |  |  |  |  |
| JL /JNGE | a | x | x | x | b | a <> b | inférieur /non supérieur ou égal |
| JLE /JNG | a | x | 1 | x | b | ZF=1ou a <> b | inférieur ou égal / non supérieur |
| JNL /JGE | a | x | x | x | b | a =b | non inférieur /supérieur ou égal |
| JNLE /JG | a | x | 0 | x | b | ZF=0 ou a = b | non inférieur ou égal /supérieur |
| arithmétique non signé |  |  |  |  |  |  |  |
| JB /JNAE /JC | x | 1 | x | x | x |  | inférieur /non supérieur ou égal /retenue |
| JBE /JNA | x | 1 | 1 | x | x | CF =1 ou ZF =1 | inférieur ou égal / non supérieur |
| JNB /JAE /JNC | x | 0 | x | x | x |  | non inférieur /supérieur ou égal /non retenue |
| JNBE /JA | x | 0 | 0 | x | x | CF =0 et ZF =0 | non inférieur ou égal /supérieur |

- Les instructions de branchements inconditionnels

- Instruction   JMP

- [etiquette]	JMP		Cible

- Cible peut être :

- Le mode d’adressage  des instructions de branchement inconditionnels est :

- le mode relatif court, le déplacement est compris entre -128 et  +127 à partir de l’adresse de l’instruction qui suit le branchement,

- le mode relatif long, le déplacement est compris entre -32768 et  +32767 à partir de l’adresse de l’instruction qui suit le branchement,

- Indirecte Registre général de 16 bits,

- indirecte mémoire.

Modes :

- Intra-segment  relatif court ou long,

- Inter-segment direct : champs adresse de l’instruction est sur 32 bits  2ieme et 3ieme octet valeur de IP et 4ieme 5ieme valeur de CS,

- Inter-segment  indirect : mémoire uniquement (pointeur à 2 mots), le premier mot contient la valeur de IP et le second mot contient la valeur de CS.

- Intra-segment  indirect : par registre ou mémoire.

6°) - Les instructions de pile  :

La pile  se trouve dans le segment de Pile où son premier mot est pointé par le pointeur SS:SP.

- Instruction   PUSH

- [etiquette]	PUSH		Source

- Source peut être :

- Registre 16 bits,

- registre sélecteur (registre segment),

- Mot mémoire,

- Valeur immédiate (sur 16 bits).

- Destination : Pile

- fonctionnement :

- SP                  SP-1

- Octet Fort poids Source est empilé à l’emplacement pointé par SS:SP

- SP                  SP-1

- Octet Faible poids Source est empilé

- Instruction   POP

- [etiquette]	POP		Source

- Source : Pile

- Destination peut être :

- Registre 16 bits,

- registre sélecteur ((registre segment),

- Mot mémoire,

- fonctionnement :

- Octet faible poids  est dépilé à  partir de l’emplacement pointé par SS:SP

- SP                  SP + 1

- Octet Fort poids est empilé

- SP                  SP + 1

- Le mot se trouvant au sommet de pile est transféré dans la destination, SP est décrémenté de 2.

- Instruction   PUSHA

- [etiquette]	PUSHA

- Empilement de tous les registres généraux dans l’ordre suivants

| DI | SP |
| --- | --- |
| SI |  |
| BP |  |
| SP |  |
| BX |  |
| DX |  |
| CX |  |
| AX |  |

- Instruction   POP

- [etiquette]	POP

- Dépilement : les registres généraux sont restaurés dans l’ordre général:

- Di, si, bp, sp, bx, dx, cx, ax.

- Remarque : le registre SP contient la valeur du sommet de pile et non la valeur dépilé.

- Instruction   PUSHF

- [etiquette]	PUSHF

- sauvegarde du registre d’indicateurs F dans la pile,

- SP est décrémenté de 2.

- les indicateurs du registre d’état (F) : inchangés pour toutes les instructions de piles.

- Instruction   POPF

- [etiquette]	POPF

- Le  registre d’indicateurs F est restauré à partir du sommet de pile,

- SP est incrémenté de 2.

- 6°) - Les instructions de procédures  :

- Définition d’une procédure :

- Nom_procedure 	PROC 		Type

- Corps

- Nom_procedure	ENDP

- L’appel d’une Procédure

- Instruction   CALL

- Nom_procédure

- [etiquette]	CALL 		Registre (16 bits)

- Mémoire

- Mode d’adressage : 	direct 	Nom_procédure

- Indirect par Registre ou mémoire

- Fonctionnement :

- Procédure NEAR

- * Empilement de IP

- ( SP	      SP-2)

- * Chargement de IP

- Avec l’AE de la procédure

- Procédure FAR

- * Empilement de CS  puis IP

- ( SP	   SP-4)

- * Chargement de IP (2ieme et 3ieme oct)

- * Chargement de CS (4ieme et 5ieme oct )

- L’exécution se poursuit à partir de la nouvelle adresse (CS:IP)

- Le retour d’une Procédure

- Instruction   RET

- [etiquette]	RET               { n_immédiat}

- Fonctionnement :

- Dépilement de   IP

- SP	      SP+2

- {Eventuellement, Dépilement de CS si RETF

- SP	      SP+2

- SP	      SP+n_immediat si n est présent}.

- L’exécution se poursuit à partir de l’adresse (CS:IP), c.a.d. après l’instruction d’appel.

- 7°) - Les instructions des bits  :

- Les instructions logiques

- Les instructions logiques ( AND, OR, xor, not, test )

- les indicateurs du registre d’état (F) sont inchangés pour l’instruction NOT

- Sinon

- OF=CF=0

- SF,ZF,PF en fonction du résultat

- AF : indéfini

- Instruction AND

- [etiquette]	AND		Destination,Source

- Destination = Destination et Source

- Instruction OR

- [etiquette]	OR		Destination,Source

- Destination = Destination OU Source

- Instruction XOR

- [etiquette]	XOR		Destination,Source

- Destination = Destination OUEX Source

- Instruction NOT

- [etiquette]	NOT		Destination

- Destination =   NON Destination ( complément à 1)

- Instruction TEST

- [etiquette]	TEST		Destination,Source

- la Destination et la Source sont inchangés, mais les indicateurs sont positionnés en fonction du résultat du  AND		Destination,Source.

- Les instructions de décalages

- [etiquette]	type_decalage		Destination,nb_pos

- nb_pos peut le registre CL de 8 bits ou un entier positif et ceci à partir 80 286

- les indicateurs du registre d’état (F) sont positionnés :

- AF : indéfini

- SF,ZF,PF et CF en fonction du résultat

- OF est positionné en fonction du dernier et de l’avant dernier bit

- Décalages logiques ( SHL , SHR )

- Instruction SHL

- [etiquette]	SHL		Destination,nb_pos

| C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 |

- Instruction SHR

- [etiquette]	SHR		Destination,nb_pos

|  |  |  |  | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |

décalages arithmétiques ( SAL , SAR )

- Instruction SAL

- [etiquette]	SAL		Destination,nb_pos

- nb_pos peut le registre de 8 bits CL ou un entier positif et ceci à partir 80 286

| C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 |

- Instruction SAR

- [etiquette]	SAR		Destination,nb_pos

|  |  |  |  | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 |

Décalages circulaires ( ROL , ROR )

les indicateurs du registre d’état (F) sont positionnés :

CF en fonction du résultat

OF est positionné en fonction du dernier et de l’avant dernier bit

- Instruction ROL

- [etiquette]	ROL		Destination,nb_pos

| C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Instruction ROR

- [etiquette]	ROR		Destination,nb_pos

|  |  |  |  | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Décalages circulaires avec retenue ( RCL , RCR )

les indicateurs du registre d’état (F) sont positionnés :

CF en fonction du résultat

OF est positionné en fonction du dernier et de l’avant dernier bit

- Instruction RCL

- [etiquette]	RCL		Destination,nb_pos

| C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Instruction RCR

- [etiquette]	RCR		Destination,nb_pos

|  |  |  |  | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Les instructions de manipulation de quelques indicateurs du registre F:

- STC		CF=1				Set

- CLC	CF=0	Clear

- CMC	CF=CF	Complément

- STD	DF=1	direction, auto decrémentation

- CLD	DF=0	auto incrémentation

- STI	IF=1

- CLI	IF=0

- LAHF	Chargement des indicateurs dans AH

| SF | ZF | X | AF | X | PF | X | CF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- SAHF	Opération inverse de LAHF

- Permet de positionner les indicateurs.

- 7°) - Les instructions de chaînes  :

- La chaîne peut atteindre 128K octets;

- Ce sont des chaînes d’octets ou de mots;

- La chaîne Source est référencée par DS:SI;

- La chaîne Destination  est référencée par ES:DI;

- l’indicateur DF indique le sens de l’accès aux éléments de la chaîne;

- DF=1 	Þ	Droite à Gauche (Fin au Début ),Decrémentation des index

- DF=0	Þ	Gauche à Droite (Début à la Fin ), Incrémentation des index

- Instruction MOVS

- |< Etiquette>|	MOVS	Destination,Source		;Transfert d’octet ou de mot

- Le type Octet ou Mot est déterminé par l’assembleur en fonction de Destination,Source

- Transfert Mémoire Mémoire : l’octet ou le mot pointé par DS:SI est transféré à l’adresse ES:DI

- SI et DI sont incrémenté ou decrémenté de 1 ou 2 en fonction de la valeur  de DF.

- La Destination et source sont désignées par ES:DI et DS:SI et non par l’Opérande de l’instruction (Destination,Source) qui ne sert uniquement a déterminé le type (octet ou Mot) de transfert.

- les indicateurs du registre d’état (F) : inchangés

- Oubien 	|< Etiquette>|	MOVSB 	Þ	transfert octet

- |< Etiquette>|	MOVSW	Þ	transfert mot

- Instruction LODS

- |< Etiquette>|	LODS		Source		;Chargement d’un octet ou d’un mot dans l’accumulateur

- Le type Octet ou Mot est déterminé par l’assembleur en fonction de Source

- SI est incrémenté ou decrémenté de 1 ou 2 en fonction de la valeur  de DF.

- Chargement de l’octet pointé par DS:SI dans AL

- ou	Chargement du mot pointé par DS:SI dans AX

- La source est désignée par DS:SI et non par l’Opérande de l’instruction (Source) qui ne sert uniquement a déterminé le type (octet ou Mot) du chargement.

- les indicateurs du registre d’état (F) : inchangés

- Oubien 	|< Etiquette>|	LODSB 	Þ	Chargement  octet dans l’accumulateur AL

- |< Etiquette>|	LODSW	Þ	Chargement  mot dans l’accumulateur AX

- Instruction STOS

- |< Etiquette>|	STOS		Destination		;Rangement d’un octet ou d’un mot de l’accumulateur dans une chaîne

- Le type Octet ou Mot est déterminé par l’assembleur en fonction de destination

- DI est incrémenté ou decrémenté de 1 ou 2 en fonction de la valeur  de DF.

- Rangement de AL dans l’octet mémoire pointé par ES:DI

- ou	Rangement de AX dans le mot pointé par ES:DI

- La Destination est désignée par ES:DI et non par l’Opérande de l’instruction (Destination) qui ne sert uniquement a déterminé le type (octet ou Mot) du Rangement.

- les indicateurs du registre d’état (F) : inchangés

- Oubien 	|< Etiquette>|	STOSB 	Þ	Rangement  de AL dans ES:DI

- |< Etiquette>|	STOSW	Þ	Rangement AX Dans ES:DI

- Remarque : Les instructions movs, lods et stos peuvent être préfixés par REP

- Instruction CMPS

- |< Etiquette>|	CMPS	Destination,Source		;Comparaison d’octet ou de mot

- Le type Octet ou Mot est déterminé par l’assembleur en fonction de Destination,Source

- Comparaison Mémoire Mémoire : Identique à CMP, mais La comparaison se fait par la soustraction à source référencée par DS:SI de Destination référencée par ES:DI (Source-Destination )

- SI et DI sont incrémenté ou decrémenté de 1 ou 2 en fonction de la valeur  de DF.

- La Destination et source sont désignées par ES:DI et DS:SI et non par l’Opérande de l’instruction (Destination,Source) qui ne sert uniquement a déterminé le type (octet ou Mot) de transfert.

- les indicateurs du registre d’état (F) : of,sf,zf,af,pf,cf sont positionnés

- Oubien 	|< Etiquette>|	cmpSB 	Þ	comparaison octet

- |< Etiquette>|	cMpSW	Þ	comparaison mot

- Instruction SCAS

- |< Etiquette>|	SCAS	Destination	;Comparaison d’octet ou de mot avec l'accumulateur

- Le type Octet ou Mot est déterminé par l’assembleur en fonction de Destination

- Comparaison Mémoire avec l'accumulateur AL ou AX : La comparaison se fait par la soustraction à AL ou AX  de Destination  référencée par ES:DI

- AL - Destination  si type octet Oubien AX- destination si type mot sans que les opérandes de la comparaison soient modifiés.

- DI est incrémenté ou decrémenté de 1 ou 2 en fonction de la valeur  de DF.

- La Destination est désignée par ES:DI et non par l’Opérande de l’instruction (Destination) qui ne sert uniquement a déterminé le type (octet ou Mot) de transfert.

- les indicateurs du registre d’état (F) : of,sf,zf,af,pf,cf sont positionnés

- Oubien 	|< Etiquette>|	ScASB 	Þ	comparaison octet avec AL

- |< Etiquette>|	ScASW	Þ	comparaison mot avec AX

- Remarque : Les instructions CMPS   et SCAS peuvent être préfixés par REP, REPZ ou repnz

- Les Préfixes permettants la répétition d'une opération de base.

- Cela implique l'utilisation implicite de CX comme compteur.

- REP	; répétition inconditionnelle

- l'exécution de l'instruction préfixée est répétée jusqu'à ce que CX atteint 0;

- REPE

- REPZ	; répétition conditionnelle

l'exécution de l'instruction préfixée est répétée jusqu'à ce que CX atteint 0 ou ZF=0

- REPNE

- REPNZ	; répétition inconditionnelle

l'exécution de l'instruction préfixée est répétée jusqu'à ce que CX atteint 0 ou ZF=1

Les Opération d'Entrée / Sortie

Entrée d'un caractère  à partir du clavier :

MOV	AH,1

INT	21H

Le caractère est reçu dans le registre AL (code ASCII) et Affiché à l'Ecran

MOV	AH,8

INT	21H

Le caractère est reçu dans le registre AL  (code ASCII) sans Affiché

Sortie (Affichage) d'un caractère sur Ecran :

MOV	AH,2

INT	21H

Le caractère (Code ASCII ) a Affiché se trouve dans DL

Entrée d'une chaîne de caractères:

- Réserver un Buffer (Zone mémoire) dans le segment de données pour recevoir la chaîne de caractères;

- la longueur du buffer doit être supérieure ou égale à la taille de la chaîne +3;

- l'adresse du buffer est donnée par DS:DX (Adresse effective ou l'OFFSET est dans DX)

- la fin de la chaîne est déterminée par le retour chariot.

LEA	DX,Buffer

MOV	AH,0AH

INT	21H

Résultat :

| L | l | X | X |  |  |  |  |  | X | 0D |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Buffer

Chaîne lue		code ASCII

Longueur effective			Retour chariot

en octets de la chaîne			(dernier caractère introduit)

(initialisé par DOS)

Longueur du Buffer

(initialisé par l'utilisateur)

Sortie d'une chaîne de caractères:

- L'adresse  du premier caractère de la chaîne a affiché est DS:DX,

- le dernier caractère de la chaîne a affiché doit être le caractère $.

LEA	DX,Chaine

MOV	AH,9

INT	21H

| X | X |  |  |  |  |  | X | $ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

chaine

LES ASSEMBLEURS

I- Définitions

Le langage d’assemblage est le langage symbolique d’une machine ou le langage autocode (c.a.d le codop et les adresses des opérandes sont des identificateurs), ce langage est appelé le LANGAGE ASSEMBLEUR et le traducteur de celui ci est un ASSEMBLEUR.

Caractéristiques des langages symboliques

- les instructions de base sont caractérisées par le code opération appelé MNEMONIQUE (MOV, ADD, INC, ...)  et à chaque instruction de base correspond une instruction machine et une seule.

- Les emplacements des instructions et des données peuvent être référencés  par des adresses symboliques (Nom, Etiquette, ...)

- L’Assembleur dispose

- du même jeu d’instructions que le langage machine (binaire),

- de pseudo-instruction ou Directives,

- de Macro-instructions (séquences pré définies d’instructions).

Nécessité des Assembleurs

Un ordinateur ne peut interpréter que des instructions écrites en langage machine binaire,  il est donc nécessaire de transformer le programme source (écrit en langage autocode) en un programme équivalant en langage binaire (langage objet).

Cette traduction appelée Assemblage est réalisée par un programme de service du système : ASSEMBLEUR.

Module		Module

Source	Assembleur	Objet

(Lge Symb.)		(Lge binaire)

Traducteur

Le rôle d’un Assembleur se limite (se concentre sur ) à deux fonctions essentielles.

- Transposer les codes opérations mnémonique dans leur forme binaire et décoder les différentes parties de l’instruction.

- Remplacer les adresses Symboliques (rencontrées dans le module source ) par des adresses relatives dans le module objet.

Ces fonctions ne s’exécutent pas toujours de façon simultanée. Pour réaliser ces fonctions, il parfois nécessaire de faire plusieurs passages du module source

Un passage = Une lecture du programme source = Une passe

- Le programme source est assemblé dans une Zone de Travail.

- Les adresses relatives sont donc des déplacements par rapport au début de la zone de travail.

- Pour parcourir la zone de travail, l’Assembleur utilise un compteur d’emplacement (CE ) qui indique le prochain emplacement libre.

- C’est seulement lorsque le chargeur implante le programme en mémoire pour l’exécution que les adresses relatives sont remplacées par des adresses réelles.

II- Description des tables nécessaires :

Certains programmes font appel à d’autres programmes (sous programmes macro-instructions), donc il est nécessaire d’établir des correspondances entre eux.

les étiquettes qui sont propres aux sous programmes en cours d’assemblage sont dites :  étiquettes locales ou internes, et les étiquettes qui sont communes à un ensemble de sous programmes sont dites :étiquettes globales ou externes.

En effet : il ne faut pas confondre les identificateurs (étiquettes, adresse symbolique) entre les différents programmes à assembler.

D’où pour gérer les différentes informations au processus de traduction, l’assembleur se sert d e trois tables principales :

- table des codes opération : TCO

- table des identificateurs internes  : TI

- table des identificateurs externes : TE

- table des codes opérations : TCO

La partie principale d’une ligne source (pseudo-instruction: PI, macro-instruction : mi , instruction : i ) est le code opération

C’est le code opération qui définit la procédure à exécuter.

L’ensemble des codes opérations du langage autocode sont réunis dons une table : la TCO.

Dans cette table on fait correspondre à chaque code opération (mnémonique son code binaire.

En générale, l’identification du code opération déclenche l’exécution d’un sous programme de traduction

remarque : Toutes les instructions appartenant aune même catégorie sont traduites par un même sous programme.

Donc une entrée de la TCO comporte :

- le mnémonique

- code binaire

- l’adresse du sous programme de traitement correspondant

| Mnémonique | code | sous programme |
| --- | --- | --- |
| mov(reg/mémoire) | 100010dw | adr s/pgme1 |
| jmp (court) | 11101001 | adr s/pgme2 |
| inc (reg) | 01000reg | adr s/pgme3 |

2. Table des identificateurs locaux  :TI

- Elle va contenir l’ensemble des étiquettes et adresses symboliques locales du programme en cours d’assemblage

- A chaque identificateur, l’assembleur fera correspondre l’adresse numérique relative de l’emplacement qu’il définit

- Il se sert pour cela du CE (Compteur d’Emplacement ) qui spécifie le début de cette emplacement.

La  TI a la structure suivante :

Chaque entrée comporte :

- Nom de l’identificateur

- l’adresse relative du début de l’emplacement associé a l’identificateur

- un indicateur qui indique si l’identificateur est défini ( a une adresse relative ) ou non.

| identificateur | adresse relative | I |
| --- | --- | --- |
| etiq | 15 | d |
| debut | 20 | d |
| fin | ? | i |

Cette table n’est plus utilisée à la fin de l’assemblage de son programme, donc elle être effacée pour récupérer l’espace mémoire qu’elle occupe pour l’assemblage d’autre programme.

2. Table des identificateurs non locaux (ou externes ) :TE

la TE peut être répartie en deux sous tables

- TRE : table de références externes

- TDE :table de définition externes

Les identificateurs externes sont des étiquettes déclarées comme  :

Points d’entrées (définitions externes) : étiquettes définies dans un programme et pouvant être référencée par d’autres programmes ou sous programmes .

Ces identificateurs sont rangées dans la TDE et a la même structure que la TI en général.

Externes : étiquettes référencées dans un programme définies dans d’autres programmes ou sous programmes.

Ces identificateurs sont rangées dans la TRE et peut avoir la même structure que la TI ou bien chaque entrée de la table n’a que l’identificateur.

idendificateur

N.B. :Une étiquette ne peut être définie que dans un seule programme comme point d’entrée mais peut être référencée par plusieurs autres programmes.

une étiquette externe référencée par un programme doit être définie dans autre programme et un seul.

La TE est conservée a la fin de l’assemblage du programme ou le sous programme, car elle utilisée à l’Edition de lien  et au chargement.

Programme P1		Programme P2

PUBLIC  a,b		EXTRN	a,b

a   	------	--------			-------		a

.			.

.			.

.			.

b	------	--------		-------		b

Etiquette    	Cmde	Opérande	Etiquette	Cmde		Opérande

Définie

Etiquette

Référencée

Définie

Etiquette

Référencée

Pré-Définie

Référence

Référence en Avant

interne définition locale

Référence

Externe Définition globale.

Principales Techniques d’assemblage

Pour des raisons de simplicité, on considère que les données et le code forme un seule segment. l’espace adressable est linéaire (elle est constituée d’un seule bloc ou Segment)

I.  Assembleurs a deux passes

cette technique d’assemblage nécessite deux lectures du programme source.

la lecture des lignes sources est séquentielles.

I.1. Première passe: Traitement des Identificateurs

- Tous les identificateurs rencontrés dans le champs Etiquette du module source sont rangés dans la TI  avec leur adresse numérique relative au début du programme.

- A ce niveau, il faut également décoder le contenu du champs commande (I, PI, MI) et éventuellement le champs opérande tout en Analysant la syntaxe de  toute l’instruction, car cela influence la progression du compteur d’emplacement  (CE est incrémenté de la longueur de l’instruction décoder) .

Adresse numérique = CE à la rencontre de l’étiquette

Algorithme de la première Passe.

CE est initialisé à 0

lire la ligne courante tout en ignorant les lignes commentaire

Tant qu’on a pas rencontré le END

Faire

Si Etiquette présent dans le champs Etiquette

Alors

S’il n’existe dans aucune des Tables (TI, TDE ,TRE)

Alors insérer l’Etiquette dans la TI avec comme adresse CE et I défini

Sinon	S’il existe dans TI ou TDE avec I indéfini

Alors mise à jour de adresse avec CE i défini

Sinon  « ERREUR »

Finsi

Finsi

Si Etiquette présent dans le champs opérande

Alors	S’il n’existe dans aucune des tables

Alors

- insérer dans TDE si Cmde indique la définition Externe avec I indéfini

- insérer dans TRE

- insérer dans la TI dans les Cas avec I indéfini

Finsi

Finsi

Analyser l’instruction pour déterminer la valeur d’incrémentation du CE

Incrementer le CE si nécessaire

Lire la ligne courante tout en ignorant les lignes commentaire

Finfaire

Remarque : Les différentes Erreurs possibles peuvent être détectées dès la fin de la Première Passe

- Toutes les étiquettes qui ne sont définies;

- les opérations qui n’appartiennent pas à la TCO;

- les différentes autres erreurs syntaxiques ou du mode d’adressage;

- ect...

I.2. deuxième Passe : génération du code binaire ( module Objet )

En Entrée : le module Source

les différentes tables (tco, ti, te)

les différentes bibliothèques (macro-instructions, sous-programmes référencés dans le module Source)

En Sortie :  Le module Objet (code binaire + les informations nécessaires pour générer le code exécutable + TE)

Eventuellement en option le listing

Le Compteur d'Emplacement CE est ré-initialisé à 0 et indique à l'assembleur le prochain emplacement de libre

pour chaque ligne du programme source on fait le traitement suivant :

cas :

Instruction (traduite en binaire)

- Le code opération est mis sous forme binaire et rangé à l’emplacement indiqué par le CE

- les codes complémentaires (w, d, mode d’adressage, registre, ...) sont également traduit et mis en place

- les adresses symbolique des opérandes sont remplacés par leurs adresses relatives trouvés dans les différentes tables (TI,TE)

pseudo-instruction (Exécuté)

Elle est exécutée par l'assembleur selon son type.

- Réservation : Progression du CE de la longueur de la Zone

- Génération de Données : les Données sont traduites (converties en binaires ) dans le code indiqué et placé a(ux) emplacement(s) indiqué(s) par le CE et le CE progresse.

- Spéciales : En fonction de la spécification

Exemples:	 PUBLIC   étiquette dans la TE

END        Fin du programme

ORG        CE initialisé à la valeur spécifiée

Ect....

- Macro-instruction : On va voir ultérieurement le traitement des macro instructions.

I.3.   Le Listing du Programme

Il comporte :

le programme source,

le Code généré à l'assemblage,

les messages d'erreurs de l'assemblage s'ils existent

les TI et TE

II. Assembleur à une passe : ( Module Objet complètement est en mémoire à cause du retour arrière).

On cherche à éviter la seconde lecture et donc éviter de conserver en mémoire le programme source.

But : Faire le maximum de travail ( générer le code ) durant la première passe et ne pas faire des retours arrières seulement pour compléter les instructions qui n’ont pu être totalement assemblées, cela est dû aux références avancées (identificateur  référencé avant d’être défini ).

Rencontre d’une référence :

- Référence prédifinie (adresse relative est la TI ou TE ) :

- Une instruction qui renferme une référence prédéfinies peut être assemblée complètement dès sa première rencontre par l’assembleur (adresse déjà définie ou référence externe ).

- Référence en avant (adresse relative n’est pas encore définie):

Il faut faire de telle sorte que lorsque cette référence sera définie, on est capable de mettre à jour les champs adresses des toutes les instructions qui font référence à cette étiquette. Pour cela on chaîne toutes les instructions qui la référencent de la manière suivante :

- Première rencontre de la référence :

- L’instruction est codée ( code opération, code complémentaire,...) sauf la référence en avant qui sera remplacée par un « NIL » qui indique la fin de chaîne (LISTE)

- la référence est insérer dans la TI (éventuellement dans la TE s’il s’agit d’une définition externe) avec comme adresse relative, l’adresse de l’instruction courante et comme indicateur, indéfinie

- Iième rencontre de la même référence :

- L’instruction est codée ( code opération, code complémentaire,...) sauf la référence en avant qui sera remplacée par l’adresse de l’instruction qui la référencée précédemment, existant dans la TI ,

- et l’adresse  de cette instruction remplace l’adresse relative qui est recopiée dans le champs adresse de l’instruction dans la TI ( insertion en tête de LISTE).

Exemple

| ident. | adr | I |  | Code |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ADR | Opérations | référence |
| x | c | i |  | a | op1 | NIL |
|  |  |  |  | b | op2 | a |
|  |  |  |  | c | op3 | b |

Nous avons utilisé une technique de chaînage pour relier toutes les instructions qui font référence à la même étiquette .

Rencontre d’une définition d’étiquette :

- rencontre d’une étiquette existante dans la TI :

- étiquette définie (indicateur est à définie ) : dans ce cas ERREUR « Double définition »

- étiquette non définie : déjà référencée avant,  dans ce cas :

- on parcourt les instructions qui font référence à cette étiquette à l’aide du chaînage déjà existant où la tête de liste est dans la TI (parcourir la liste jusqu’à ce qu’on rencontre le NIL;

- mettre à jour l’adresse relave est l’indicateur à définie

- rencontre d’une étiquette inexistante dans la TI :

- Insérer dans la TI cette étiquette avec son adresse relative et son indicateur à définie

- Remarque :

- La technique de génération du code objet est le même que l’assembleur à deux passe, sauf que il y a un traitement particulier aux étiquettes référencées avant d’être définies

- Le principe est le même aussi pour les références externes (définition ou références)

Après la définition de l’étiquette x avec comme adresse relative d :

| ident. | adr | I |  | Code |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ADR | Opérations | référence |
| x | d | déf |  | a | op1 | d |
|  |  |  |  | b | op2 | d |
|  |  |  |  | c | op3 | d |

III . Assemblage des macro-instructions

Au moment de l’assemblage, il y a génération automatique d’une séquence d’instructions particulier à chaque que la macro instruction est appelée.

On peut considérer ces macro instructions comme des petits sous programmes (ouverts), écrit à part puis insérés à l’endroit voulu (endroit d’appel).

Elle permettent l’emploi des paramètres formels qui seront remplacés par les paramètres effectifs lors de l’assemblage.

- Traitement des Macro Instructions Standards :

- Les macro instructions Standards existent dans le système,

- Elles sont déjà  définies,

- Les noms de ces macro instructions existent soit dans la TCO, soit dans une autre table connue du système.

- Le traitement de la macro instruction se fait de la même manière qu’une instruction, sauf qu’on génère en mémoire toute une suite d’instructions (celle de la macro instruction) à la place de l’appel.

- La  macro instruction peut posséder ses propres adresses relatives qui sont donc exprimées en adresses relatives par rapport à son propre début.

Le Rôle de l’assembleur est

- Décaler les adresses relatives de la macro instruction d’une valeur égale à la longueur de la partie du programme déjà assemblé.

- Remplacer les paramètres formels de la macro instruction par les paramètres réels définis dans le programme appelant.

- Traitement des Macro Instructions non Standards :

- Les macro instructions non standards sont définies par l’utilisateur,

- La définition de la macro instruction se fait avant son appel,

- La macro instruction n'est pas traduite lorsqu'elle est définie, mais seulement au moment de son utilisation (appel).

- Traitement d'une définition de macro instruction :

- Lorsque l'Assembleur rencontre une définition de macro instruction :

- Il range le nom de la macro instruction dans la TI ( ou dans une autre table bien spécifique), et place  une marque pour le distinguer  des autres identificateur;

- Il place l'adresse du début de la macro instruction dans la zone mémoire;

- Le corps de la macro instruction est conservé dans une zone mémoire (zone de macros).

- Traitement de l'appel de la macro instruction :

- L'Assembleur Rencontre dans le champs Cmde, le nom d’une macro instruction, il fait une recherche initiale dans la TCO, et une fois qu’il ne le trouve pas, dans ce cas il va fait la recherche dans la TI (table spécifique pour macro ) pour voir s’il s’agit bien d’une macro instruction

- L’assembleur va  donc traduire et insérer la macro instruction à la place de l’appel de la manière suivante :

- Mise en correspondance dans la TI (à partir d’une marque )  les paramètres formels et des paramètres effectifs

- L’assemblage du corps de la macro instruction (prise de la zone de sauvegarde des macros se fait comme un seul bloc de la façon suivante :

- la traduction se fait ligne par ligne,

- tout paramètre formel est remplacé par le paramètre réel correspondant (adresse relative du paramètre formels est celle du paramètre réels),

- insertion dans la TI les identificateurs locaux à la macro instruction

- la rencontre de la fin de la macro instruction provoque l’effacement dans la TI de tout les paramètres formels afin d'économiser l’espace mémoire.

CHARGEUR EDITEUR DE LIENS

Le chargeur éditeur de liens reçoit en entrée plusieurs Modules Objet Translatables (MOTs) qu'il doit relier entre eux et charger en mémoire à partir d'une adresse donnée,

On a deux schémas possibles :

MOT1

MOT2						Module

.			  E.D.L.		Objet			  Chargeur		MOA

.						Translatable

.								Adrchg			Module

MOTn						Module Editable				Exécutable

ou bien

MOT1

MOT2								Module

.			  E.D.L./ Chargeur			Objet			 .				...			    				Absolu

.		  Adrchg

MOTn

Il doit réaliser les fonctions suivantes :

a)- déterminer l'adresse de chargement de chacun des modules.

b)- réaliser , pour chacun des modules la réimplantation des informations translatables,

c)- réaliser la liaison des références externes.

Chaque module objet doit contenir , outre les informations de réimplantation, les informations permettant de faire la liaison des références externes .

C'est-à-dire :

a)- la liste des noms des références externes faites dans le module.

b)- la table des noms des définitions externes.

structure d'un module translatable.

en-tête              [< nom-module, taille, adresse début d’exécution ou Nil >

table des ref. externes [nb, <identificateurs >

Corps              [< a,n,r,texte >

table des def. Externes   [nb, < identificateurs, adresse relative >

La signification d'un enregistrement du corps du module est maintenant la suivante :

a: l’emplacement du texte (adresse relative du code)

n: longueur en octets du texte

r :information de la translatabilité du texte

r = 0 :  information non translatable

r = 1 :  information translatable ( référence interne )

r < 0 :  information externe. dans ce cas, on doit ajouter à l'information "texte"

l’adresse absolue de l'emplacement désigné par l'identificateur qui porte le

numéro -r dans la table des références externes du module.

Quelque soit l'ordre de lecture des modules par l'EDL , des références externe peuvent apparaître avant la définition correspondante(2 modules peuvent chacun faire référence à l'autre )

De même qu'un assembleur, un EDL travaille donc, en 2 passes ou en une seule avec chaînage des références.

Editeur de liens à 2 passes

Fonctions de la première passe :

- allocation de la mémoire aux modules,

- constitution de la table globale des symboles externes.

Fonctions de seconde passe :

- liaison des références externes et transformation correspondantes des adresses,

- détermination de l'adresse début d’exécution.

Une table globale des identificateurs externes, analogue à la table des symboles d'un assembleur, est construite au moyen de deux procédures :

entrer ( id, val )

insère dans la table le couple:

id  : identificateur

val : adresse absolue correspondante.

recherche ( id, val )

recherche l'identificateur id dans la table:

- Si échec     Alors l'identificateur ne figure pas dans la table et la valeur de val

est sans signification.

Sinon  le couple (id, val ) figure dans la table.

Editeur de liens

paramètres :   - adresse de chargement en mémoire,

- identificateurs des modules à relier ( idf ) ,

- bibliothèque pour la recherche des références  non satisfaites.

Algorithme éditeur de liens;

- récupérer les paramètres;

- adrdebut = adrcharg;

- première-passe;

- seconde-passe

fin;

Procedure première-passe ;

tantque liste des modules non épuisée faire

lire ( nom-module, taille )

traiter-en-tête;

tantque table-ref-ext non épuisée faire

lire ( idf-ref );

traiter-ref-externe

fin;

lire ( corps-du-module );   % pas de traitement %

tantque table-def-ext non épuisée faire

lire ( idf-def , adrdef );

traiter-def-externe

fin;

fin;

fin-passe1

fin;

Procedure traitement-en-tête;

Recherche( nom module, val );

si echec ou val = 0 alors

entrer ( nom module , adrdebut )

sinon

erreur ( " double définition " )

fin;

Base := adrdebut ;

adrdebut := adrdebut + taille;

% vérifier si taille permet le chargement %

fin;

Procedure traiter-def-externes

recherche ( idf-def , val );

si echec ou val = 0 alors

adr := base + adrdef; % adresse absolue de idf-def %

entrer ( id-def , adr )

sinon

erreur ( " double definition " )

fin

fin;

Procedure traiter-ref-externes;

recherche ( idf-ref , val );

si echec alors

enter ( idf-ref , 0 )

fin

fin;

Procedure seconde-passe;

tantque liste des modules non épuisée faire

lire ( nom-module, taille );

recherche ( nom-module , val )

base := val;

lire (table-des ref-externes );

tantque corps-du-module non épuisé faire

lire ( a,n,r,texte );

traiter-enreg-texte

fin

fin;

fin-passe2

fin;

Procedure fin-passe2;

recherche ( debut , val );

si echec ou val = 0 alors

erreur (" adresse inconnue ")

sinon

adrexec := val

fin;

imprimer le contenue de la table des externes;

branchement à l'adresse adrexec

fin;

Procedure traiter-enreg-texte ( a,n,r,texte );

adr = base + a

si r = 1 alors   % information translatable %

texte = texte + base

sinon

si r < 0 alors    % reference externe %

i = - r;

idef-ref := entrée N° i dans table ref du module;

recherche ( idf-ref , val );

texte := texte + val

fin

fin;

fin;